产品型号：GOAT G1

G00001 关于充电座的问题

问题：充电座的指示灯一直显示红色。

回答：

闪烁红灯：

检查充电座充电桩与底座之间的信号线是否连接正确。

检查信号线是否有损坏。

常亮红灯：

检查电源是否正确连接。

检查电源电压是否在100–240伏之间。

如果排除以上可能原因后问题仍未解决，请联系ECOVACS客户支持。

G00002 关于充电座的问题

问题：充电座的指示灯一直闪烁蓝色。

回答：当GOAT成功连接到充电座时，指示灯会持续闪烁蓝色。

G00003 关于充电座的问题

问题：充电座是否防水？

回答：充电座具有IPX4防水等级，能够抵御雨水。

G00004 关于充电座的问题

问题：充电座是否可以放置在非草坪区域，例如在遮阳篷下或车库内？

回答：为了更好地定位以及确保GOAT在充电座时的安全，不要将充电座放置在狭窄的通道中。充电座周围2米范围内不应有障碍物。建议将充电座放置在平坦开阔的草坪上，并用随附的钉子固定在地面，防止充电座移动。

G00005 关于充电座的问题

问题：安装后是否可以移动充电座？

回答：在生成地图之前，您可以根据需要调整充电座的位置。如果在地图生成后移动充电座，定位信号会发生偏移，需要重新绘制地图。

G00006 关于充电座的问题

问题：是否需要将充电座钉在地上？

回答：如果充电座没有钉在地上，它可能会移动。充电座的移动会导致定位信号偏移，如果移动距离超过20厘米，您需要重新创建地图。此外，如果长时间不固定充电座，可能会导致底板变形，影响其充电功能。

G00007 关于充电座的问题

问题：充电座是否需要与GOAT配对？

回答：不需要配对。充电座和割草机的充电连接器用于简单的通信。它们之间没有对应关系。

G00008 关于充电座的问题

问题：为什么充电座会发出声音？

回答：充电座安装了一个电机，用于驱动G1、G1-2000的镜头清洁刷。当镜头正在清洁时，充电座发出一些声音是正常的。

G00009 关于充电座的问题

问题：为什么GOAT在与充电座对接时会发出声音？

回答：请检查充电座和GOAT上的充电接触点是否干净。如果上面有杂物或铜锈，可能会在对接时产生异常声音。建议定期用干净的布擦拭。请注意，擦拭前需要先关闭充电座和GOAT的电源。

G00010 关于充电座的问题

问题：为什么GOAT无法找到或正确连接到充电座？

回答：

确认充电座是否故障：检查充电座指示灯是否常亮红色。

如果充电座出现故障，请联系ECOVACS客户支持。

检查充电座充电桩与底座之间的信号线连接是否异常：检查充电座指示灯是否闪烁红色。

检查充电座是否未通电或中途断电。

检查充电座是否被移动到其他位置。

检查返回充电的路径是否被阻塞，或者充电座周围2米范围内是否有障碍物。

检查充电座内的白色反光膜是否被覆盖或损坏。

检查充电座或GOAT上的电极是否有铜锈。如果有，请擦拭干净。

检查充电座附近是否有类似充电座内白色反光膜的反光物体（例如：打开的遮阳伞、高反光的金属栏杆、反光的绑带、荧光材质的鞋子和鞋带、反光镜子、反光路标等），可能会误导GOAT。

检查GOAT割草机顶部的全景摄像头和前面的AI摄像头是否干净。

如果问题仍然存在，请联系ECOVACS客户支持。

G00011 关于充电座的问题

问题：为什么GOAT在待机时会自动返回充电座？

回答：为了避免GOAT在充电座外待机时耗尽电量，它被编程为在充电座外待机超过半小时，或者电量低于15%时，自动返回充电座充电。

G00012 关于充电座的问题

问题：为什么我在充电座附近触发“返回充电”时，经常听到“重新定位失败”？

回答：在移动GOAT后触发任务需要先重新定位。由于安全规定，GOAT无法在距离边界1.5米范围内或限制区域边界内重新定位。如果充电座靠近边界，您可以尝试将GOAT移动到地图上远离边界的开阔区域后再尝试。

G00013 关于充电座的问题

问题：为什么GOAT无法充电？

回答：

确保充电座已通电，GOAT正确放置在充电座上，并且正在充电：充电座的蓝色灯光呈呼吸状态；语音报告“正在充电”；显示屏显示“充电中”。

将GOAT推回充电座；等待GOAT说“开始充电”，充电座的蓝色指示灯开始呼吸。

检查充电接触点是否干净。充电接触点上的铜锈可能导致充电失败。

当电池温度≤0°C或≥55°C时，电池会触发高低温保护，充电将失败；当电池温度恢复到3–55°C时，故障将被清除，充电将继续（传感器读数存在一定误差）。

如果问题仍然存在，请联系ECOVACS客户支持。

G00014 关于充电座的问题

问题：为什么GOAT充电这么慢？

回答：

在正常情况下，G1/G1-800/G1-2000可以从0%充到100%分别需要140/160/155分钟。当电量低于15%时，GOAT会自动返回充电座充电。当电量达到80%时，GOAT会自动继续割草。从15%充到80%分别需要100/100/140分钟。

当充电座的电池温度≤8°C时，充电时间会变长，因为它会切换到低电流充电（3–5小时充满电池），以保护电池。

电池在长期使用后会老化，可能会导致充电时间变长。

如果以上情况都不适用，请联系ECOVACS客户支持。

G00015 关于导航信标的问题

问题：导航信标需要什么类型的电池？多久需要更换一次电池？

回答：每个导航信标需要三节普通D号电池。随附的默认电池可以使用大约一年。

G00016 关于导航信标的问题

问题：在更换导航信标电池时，如果弹簧弹出，我该怎么办？

回答：将弹簧重新放回信标中，然后正常使用。

G00017 关于导航信标的问题

问题：导航信标是否防水？

回答：导航信标具有IPX6防水等级，能够抵御雨水。

G00018 关于导航信标的问题

问题：为什么导航信标会发出声音？

回答：

当导航信标感应到被开启时，会发出蜂鸣声。

在导航信标升级后，通信范围内的信标将重启，重启后信标会发出蜂鸣声。

*如果导航信标持续发出蜂鸣声，请尝试重新安装电池。如果问题仍然存在，请联系ECOVACS客户支持。

G00019 关于导航信标的问题

问题：导航信标的信号覆盖范围是多少？

回答：单个导航信标的信号覆盖范围是以信标为中心，半径为45米的圆形区域。高度超过60厘米的物体，如植物、金属、墙壁等，可能会阻挡信号。

G00020 关于导航信标的问题

问题：导航信标是否会发出辐射？

回答：导航信标不会对人体产生任何影响，可以放心使用。

G00021 关于导航信标的问题

问题：导航信标在通电并完成组装后是否可以直接安装使用？

回答：导航信标需要与GOAT配对后才能使用。我们建议您：

首先下载Ecovacs Home应用程序，并将GOAT网络连接到应用程序。

按照应用程序中的提示将导航信标与GOAT配对。

在安装导航信标之前，阅读应用程序中的安装指南。

G00022 关于导航信标的问题

问题：为什么无法在应用程序中添加导航信标？

回答：

确认导航信标是否已成功通电。导航信标在成功通电时会发出蜂鸣声。

在距离GOAT 1米范围内配对导航信标。

确认GOAT上的信号接收器是否处于直立位置。

确认已添加的导航信标数量是否已达到10个。

检查导航信标是否未从另一台设备上解除配对。

如果问题仍然存在，请联系ECOVACS客户支持。

G00023 关于导航信标的问题

问题：我不太确定我的花园需要多少个导航信标，也不知道具体应该放在哪里。

回答：扫描二维码（或使用提供的网页链接），在小部件中绘制花园的简略平面图，算法将自动生成所需的信标数量和放置点。如果您仍然感到困惑，我们建议联系售后客服，以获得更详细的解决方案。

G00024 关于导航信标的问题

问题：我的花园不大，为什么推荐使用多个导航信标？

回答：GOAT需要在导航信标天线信号的双重覆盖区域内工作，以确保良好的定位精度。高度超过60厘米的植物、金属、墙壁等物体可能会阻挡信号。您的花园可能是U形/O形，或者存在大量障碍物阻挡信号，因此需要额外的导航信标天线来满足信号覆盖需求。

G00025 关于导航信标的问题

问题：如果我没有足够的导航信标，我该怎么办？

回答：您可以根据导航信标放置原则，在当前导航信标信号覆盖的区域内进行绘图和使用。购买所需的导航信标后，重新绘图。

G00026 关于导航信标的问题

问题：导航信标是否有最大数量限制？

回答：可以设置10个信标。

G00027 关于导航信标的问题

问题：安装后是否可以移动导航信标？

回答：在生成地图之前，您可以根据需要调整导航信标的位置。如果在地图生成后更改导航信标的位置，定位信号会发生偏移，需要重新绘图。

G00028 关于导航信标的问题

问题：我可以将导航信标放置在墙壁上吗？

回答：如果墙壁是非金属的，并且没有植物攀爬，可以将导航信标放置在墙壁上。否则，请确保信标与墙壁之间有20厘米的距离。

G00029 关于导航信标的问题

问题：我可以在植物丛中安装导航信标吗？

回答：如果植物高度低于60厘米，可以在植物丛中安装导航信标。然而，要定期检查植物是否长高或开始缠绕信标，因为这可能会导致信号阻塞和后续定位错误。

G00030 关于导航信标的问题

问题：我可以将导航信标隐藏在隐蔽位置吗？

回答：为了确保精确定位，请尽量满足以下条件：

导航信标的前面距离草坪上高度超过60厘米的大型障碍物应大于5米。

导航信标的后面距离草坪边界上的树篱和金属围栏应大于20厘米。

导航信标之间没有障碍物，并且信标之间的距离不大于45米。

当机器人在充电座时，能够从至少一个信标接收信号。

G00031 关于导航信标的问题

问题：如果导航信标倾斜（未竖直放置），机器人的使用是否会受到影响？

回答：导航信标的倾斜角度不应大于10°。可以使用手机上的水平仪来检查这一点。如果倾斜角度大于10°，会导致定位错误。建议定期检查导航信标是否有倾倒的迹象，并在必要时重新调整。

G00032 关于导航信标的问题

问题：花园中的斜坡是否会影响导航信标的安装？

回答：

在斜坡上插入导航信标时，请确保其垂直于平面放置。

如果存在一个独立的斜坡，其高度超过导航信标，并且覆盖了大面积区域，建议联系售后客服以获取详细解决方案。可能需要增加更多的导航信标，以确保斜坡背面的信号覆盖。

G00033 关于导航信标的问题

问题：花园中的狭窄通道是否会影响导航信标的安装？

回答：在宽度小于1.5米且被高墙阻挡的狭窄通道中，定位信号较弱。GOAT也难以通过。建议将导航信标放置在狭窄通道的入口和出口处。

G00034 关于导航信标的问题

问题：完成信标安装后，如果应用程序检测到导航信标通信异常，GOAT是否可以正常使用？

回答：

如果检测结果显示为“失败”，并且没有任何信标正常通信，您将无法使用GOAT进行绘图。请按照应用程序中的提示调整导航信标的位置。

如果检测结果显示为“中等”或“差”，这意味着应用程序中列出的信标之间没有直接通信。如果您的花园是U形或O形，后院的信标无法与前院的信标直接通信是正常的。您仍然可以正常绘图。或者，按照应用程序中的提示调整导航信标的位置并重新检测。

G00035 关于导航信标的问题

问题：如果在日常使用中，任何导航信标丢失或损坏，GOAT是否可以正常工作？

回答：丢失或损坏的导航信标会导致GOAT接收到的信号数量与绘图时接收到的信号数量不一致。为了安全起见，当GOAT检测到信号数量不一致时，会自动停止工作。要使GOAT恢复正常运行，需要找回丢失的信标或修复损坏的导航信标。否则，需要重新绘图。

G00036 关于导航信标的问题

问题：如果导航信标上部的信号杆被拆下且未按原样重新安装，GOAT是否可以正常工作？

回答：为了安全起见，当GOAT检测到导航信标的位置与地图创建时的位置不一致时，会自动停止工作。要使GOAT恢复正常运行，需要将导航信标按照地图创建时的位置放置。建议在拆除信号杆之前，为每个导航信标的信号杆和支持杆贴上标签。这将帮助您在未来找到正确的位置。如果您没有贴标签，可以在应用程序中查看导航信标的位置及其对应的配对代码。如果您无法将其恢复到原始位置，则需要创建新地图。

G00037 关于导航信标的问题

问题：为什么在应用程序的导航信标列表中显示导航信标无信号？

回答：GOAT在其当前位置无法从导航信标接收信号。

导航信标的电池已经耗尽，需要立即更换。

如果导航信标未正确通电，请拧下信标并重新安装电池。安装电池后，请确保信标拧紧。

导航信标与GOAT之间的障碍物可能阻挡了信号。

G00038 关于导航信标的问题

问题：为什么在应用程序的导航信标列表中显示异常的导航信标？

回答：GOAT检测到导航信标的位置可能已更改，并且信标信号存在错误。

如果导航信标图标为红色，这意味着GOAT目前无法从该信标接收信号，请检查信标是否仍在原位且有电源。

如果导航信标图标为橙色，这意味着该信标电量低，请尽快更换电池。

如果导航信标图标为黄色，这意味着位置可能已移动，信号可能已偏移。

如果导航信标图标显示有升级，这意味着它有新版本可供升级。

G00039 关于导航信标的问题

问题：我已根据应用程序提示更换了导航信标的电池，为什么应用程序仍然显示导航信标电量低或无信号？

回答：GOAT无法实时检测导航信标的状态，只有在GOAT在靠近导航信标工作时才能获取状态。如果您已确认电池更换正确，可以启动一个任务，应用程序中的导航信标状态将自动更新。

G00040 关于导航信标的问题

问题：我已根据应用程序提示将异常的导航信标恢复到原始位置，为什么应用程序中的问题仍然存在？

回答：GOAT无法实时检测导航信标的状态，只有在GOAT在靠近导航信标工作时才能获取状态。如果您已确认按照提示解决了问题，可以启动一个任务，应用程序中的故障状态将自动更新。

G00041 关于导航信标的问题

问题：如果导航信标未升级或升级失败，机器人的使用是否会受到影响？

回答：如果导航信标未升级或升级失败，正常操作不会受到影响。

G00042 关于绘图的问题

问题：我应该沿着花园的轮廓还是草坪的轮廓进行绘图？

回答：如果花园中草坪区域与其他区域之间没有高度差，您可以沿着花园边缘进行绘图，使GOAT能够在非草坪区域的固定点工作。如果草坪与其他区域之间的高度差超过3厘米，建议您仅围绕草坪轮廓进行绘图。GOAT无法跨越超过3厘米高度的台阶。

G00043 关于绘图的问题

问题：如果花园中有道路，我应该如何绘图？

回答：如果道路表面平整且与周围区域齐平，可以直接将道路表面包含在地图中。如果道路比周围区域高或低超过3厘米，并且将草坪分成两个区域，您需要创建一个宽度大于2米的人工通道来连接这两个区域。在绘图时，您只需要沿着创建的通道边缘进行绘图，并划定其他道路区域。

G00044 关于绘图的问题

问题：我的前院和后院未连接，我应该如何绘图？

回答：GOAT无法在宽度小于2米的通道中以均匀的方式割草。它也可能会在尝试通过时卡住。建议您只为前院或后院创建地图，或者建造一个宽度大于2米的通道来连接前院和后院。

G00045 关于绘图的问题

问题：如果花园中有狭窄的小巷，我应该如何绘图？

回答：在宽度小于2米且有高墙阻挡的狭窄小巷中，定位信号较弱。GOAT无法以之字形割草，并且在通过时可能会卡住。尽量控制GOAT靠近边界。

G00046 关于绘图的问题

问题：我可以为不同区域创建多个地图吗？

回答：目前GOAT不支持多个地图。

G00047 关于绘图的问题

问题：如果我的花园Wi-Fi信号差，这是否会影响绘图？

回答：在绘图过程中，GOAT和应用程序仅通过蓝牙连接。Wi-Fi的强度不会影响绘图过程。

G00048 关于绘图的问题

问题：我可以远程控制GOAT进行绘图吗？

回答：GOAT和应用程序仅通过蓝牙连接。当您的手机距离GOAT超过20米时，蓝牙连接将自动中断。出于安全考虑，我们建议您在远程绘图时跟随GOAT。

G00049 关于绘图的问题

问题：如果在控制GOAT时蓝牙连接失败，或者我退出应用程序，绘图是否会受到影响？

回答：如果在控制过程中蓝牙连接中断时间少于一小时，重新进入应用程序并使用蓝牙连接GOAT后，绘图可以继续。如果断开连接时间超过一小时，绘图任务将被终止。

G00050 关于绘图的问题

问题：我可以在晚上或雨天创建地图吗？

回答：GOAT使用视觉定位系统。光线不足或雨水覆盖摄像头可能会导致较大的定位偏差。建议在阳光明媚的日子进行绘图。

G00051 关于绘图的问题

问题：我可以一直控制GOAT靠近花园或草坪边界吗？

回答：由于GOAT定位存在一定误差，我们建议您在远程控制GOAT时，与高度超过3厘米的边界保持超过10厘米的安全距离，以防止GOAT因定位误差而掉落或卡住。

G00052 关于绘图的问题

问题：我可以将地图远程控制成任何期望的形状吗？

回答：只要地图能够闭合，就可以正常生成地图。然而，为了使GOAT正常工作，建议地图上不要出现锐角和交叉区域，否则可能会导致GOAT卡住。

G00053 关于绘图的问题

问题：为什么外轮廓设置失败？

回答：

确保安装了足够的导航信标，并且按照说明正确放置。

确保导航信标在绘图过程中处于正常状态且未移位。

确认在绘图过程中GOAT是否被移动或拖动，因为移动GOAT会导致绘图失败。建议您平整花园地面，减少因GOAT被困而在远程控制时移动或拖动的可能性。

确保绘图时有足够的光线且没有下雨。

确认蓝牙连接未中断超过一小时。

确认在按照应用程序中的说明完成外轮廓设置后，GOAT是否自动连接到充电座。如果您手动控制GOAT返回充电座，或者将GOAT推到充电座，地图将无法正确闭合。

G00054 关于绘图的问题

问题：为什么应用程序上显示的轮廓位置与实际位置不一致？

回答：应用程序上显示的轮廓位置是GOAT两个轮子中心在远程控制时经过的位置。定位存在一定误差。如果应用程序上显示的位置与实际远程控制的位置差异显著，请确认导航信标是否安装正确。在天气良好的情况下删除图片并重新绘图。

G00055 关于绘图的问题

问题：生成的地图轮廓与我实际远程创建的轮廓不一致，部分边界缺失。

回答：请确认缺失部分是否为极窄区域。由于定位误差，过窄区域有时可能无法被识别。尝试在边界消失的区域创建禁行区。

G00056 关于绘图的问题

问题：我可以创建多少个限制区域？

回答：目前GOAT支持创建50个限制区域。

G00057 关于绘图的问题

问题：我需要在哪些地方创建限制区域？

回答：

GOAT可能会掉落的区域，如游泳池和沙坑。

高度小于20厘米且没有围栏的花坛和菜地，GOAT可能会误割。

有突出树根或根部斜坡的大树区域。

倾斜度超过25°（45%）的斜坡或坑洼区域。

有游乐设施的区域，如蹦床、秋千、滑梯等。

有户外家具的区域，如黑色桌椅。

有易碎、透明物体的区域。

地上有暴露电线的区域。

G00058 关于绘图的问题

问题：我可以在任何地方创建限制区域吗？

回答：充电座周围的2米区域是GOAT返回充电的默认通道。建议不要在充电座附近设置限制区域。在充电座前面设置较大的限制区域可能会阻止GOAT返回充电。此外，如果限制区域轮廓之间的距离或限制区域轮廓与外轮廓之间的距离小于2米，将形成狭窄通道，可能导致该区域漏割。

G00059 关于绘图的问题

问题：为什么我无法关闭限制区域？

回答：限制区域的最小直径为50厘米。请检查远程控制的限制区域是否过小。

G00060 关于绘图的问题

问题：限制区域可以相交或重叠吗？

回答：您可以创建相交或重叠的封闭区域。

G00061 关于绘图的问题

问题：我可以创建线性禁行区吗？

回答：禁行区需要是封闭区域。如果您需要建立线性禁行区，可以远程控制机器到达最远端，然后返回起点，使其成为封闭区域。

G00062 关于绘图的问题

问题：为什么在控制GOAT完成绘图后还需要进行地图学习？

回答：在控制过程中，GOAT不知道地图内的障碍物。它还需要在地图区域内进行一次完整的巡视，以确认障碍物的位置并生成完整地图。

G00063 关于绘图的问题

问题：在地图学习过程中，GOAT是否会割草？

回答：在地图学习过程中，GOAT不会启用割草刀片。

G00064 关于绘图的问题

问题：机器人需要多长时间来学习地图？

回答：地图学习时间取决于花园的大小和复杂性。在相对空旷的空间中，割草机可以在一小时内学习约800平方米的地图。

G00065 关于绘图的问题

问题：GOAT在完成地图学习之前返回充电座。

回答：

地图较大，GOAT无法在一次学习过程中完成整个区域。GOAT需要中途返回充电，并在电量充足时继续学习。

检查应用程序中的通知，查看GOAT是否出现任何异常或故障。

如果遇到大雨或光线不足，GOAT会自动返回充电座。

G00066 关于绘图的问题

问题：GOAT在完成学习之前在原地停止。

回答：

如果遇到大雨或光线不足，GOAT会自动返回充电座。

检查应用程序中的错误消息。GOAT可能遇到了一些问题，需要您的帮助。

G00067 关于绘图的问题

问题：尽管GOAT只学习了部分地图，但学习显示已完成。

回答：

在学习地图时，GOAT只需要在地图上短暂行驶即可了解整个布局。

检查是否有障碍物或宽度小于2米的狭窄通道阻碍了GOAT的正常路线。

G00068 关于绘图的问题

问题：为什么GOAT在完成地图学习后无法返回充电座？

回答：

确认充电座是否故障：检查充电座指示灯是否常亮红色。

如果充电座出现故障，请联系ECOVACS客户支持。

检查充电座充电桩与底座之间的信号线连接是否异常：检查充电座指示灯是否闪烁红色。

检查充电座是否未通电或中途断电。

检查充电座是否被移动到其他位置。

检查返回充电的路径是否被阻塞，或者充电座周围2米范围内是否有障碍物。

检查充电座内的白色反光膜是否被覆盖或损坏。

检查充电座或GOAT上的电极是否有铜锈。如果有，请擦拭干净。

检查充电座附近是否有类似充电座内白色反光膜的反光物体（例如：打开的遮阳伞、高反光的金属栏杆、反光的绑带、荧光材质的鞋子和鞋带、反光镜子、反光路标等），可能会误导GOAT。

检查GOAT割草机顶部的全景摄像头和前面的AI摄像头是否干净。

如果机器人仍然无法返回并充电，请重新绘图并再次尝试。

G00069 关于绘图的问题

问题：GOAT在完成地图学习后无法返回充电座。我可以直接将它移回充电座吗？

回答：不可以。地图学习过程直到GOAT成功自行返回充电座才算完成。请将GOAT移至地图上无障碍物且远离边界的区域，并重新触发返回。

G00070 关于绘图的问题

问题：完成地图学习后，我收到提示，显示信标信号覆盖不足。我该怎么办？

回答：要创建地图，必须同时满足以下两个条件：

无信标信号覆盖的区域不得超过地图面积的10%。

地图面积的80%必须同时被两个或更多导航信标覆盖。

您可以在应用程序中查看信标信号覆盖地图和信标安装规则，并根据需要进行调整。您也可以使用导航信标安装助手（插入二维码或网页链接），在您绘制花园地图后，它将生成适当的安装位置。如果问题仍然存在，请联系ECOVACS客户支持寻求帮助。

G00071 关于绘图的问题

问题：我可以远程使用自动绘图功能吗？

回答：可以，请确保GOAT连接的Wi-Fi信号稳定。

G00072 关于绘图的问题

问题：如果我的花园中有道路，我可以使用自动绘图功能吗？

回答：这取决于道路表面与周围区域之间的高度差。如果道路表面平整且与周围区域齐平，且宽度小于15厘米，可以使用自动绘图功能；如果道路表面与周围区域的高度差大于3厘米，则无法使用自动绘图功能。

G00073 关于绘图的问题

问题：如果我的前院和后院未连接，我可以使用自动绘图功能吗？

回答：不可以。在这种情况下，GOAT只能创建充电座所在区域的地图。

G00074 关于绘图的问题

问题：如果我的花园中有狭窄的通道（覆盖着草），我可以使用自动绘图功能吗？

回答：这取决于狭窄通道的宽度和长度。如果狭窄通道的宽度大于1米且长度小于20米，可以使用自动绘图功能，否则不能。

G00075 关于绘图的问题

问题：如果在自动绘图过程中蓝牙断开或退出应用程序，自动绘图是否会受到影响？

回答：中断1小时不会影响地图创建。在沿着边缘完成自动探索后，必须进入应用程序并按照应用程序提示让GOAT自动返回充电座以完成地图。如果手动远程控制GOAT返回充电座，或者将GOAT推入充电座，地图将无法正常创建。

G00076 关于绘图的问题

问题：我可以在晚上或雨天使用自动绘图功能吗？

回答：不可以。自动绘图依赖于视觉融合定位技术，需要良好的照明。在雨天或晚上可能会出现定位偏差，导致绘图失败。

G00077 关于绘图的问题

问题：为什么自动绘图失败？

回答：

确认您已安装足够的UWB信标，并按照说明正确放置。

确认UWB信标处于正常状态，并且在地图创建过程中未移动。

确认在地图创建过程中机器是否被移动或拖动。移动机器会导致地图创建失败。建议您修剪花园中的坑洞，减少GOAT在地图创建过程中被困并需要移动或拖动的可能性。

确认在地图创建过程中是否有足够的光线且没有下雨。

确认蓝牙中断时间是否未超过1小时。

确认在按照应用程序中的说明完成自动边缘探索后，GOAT是否已自动返回充电座。手动远程控制GOAT返回充电座，或者将GOAT推入充电座，无法正常关闭地图。

确认在地图创建过程中是否有障碍物阻碍机器的正常移动。

G00078 关于绘图的问题

问题：哪些环境因素会阻止自动绘图？

回答：

充电座不在草坪上。

草坪边缘有高度差大于3厘米的台阶。

草坪没有边界（例如，草坪与邻居接壤且没有分隔）。

两个草坪被宽度大于15厘米的道路隔开（在这种情况下，只能创建一个草坪的地图）。

草坪边缘有许多障碍物。

G00079 关于割草的问题

问题：GOAT可以在晚上割草吗？

回答：如果您在设置中关闭动物保护模式，GOAT将可以全天工作。然而，GOAT没有配备夜视功能，由于夜间视觉定位能力较弱，无法识别小动物。因此，建议不要在天黑后启动割草任务。

G00080 关于割草的问题

问题：GOAT可以在雨中使用吗？

回答：GOAT G1具有IPX6防水等级，能够抵御雨水。然而，湿草可能会堵塞刀片，雨水也会在一定程度上干扰GOAT的视觉定位功能。因此，建议打开雨传感器，让GOAT在草坪变干后开始割草。

G00081 关于割草的问题

问题：GOAT可以在寒冷的冬天使用吗？

回答：不建议在冬天割霜冻过的草坪。此外，为了确保电池寿命，GOAT G1配备了高低温保护功能，当检测到电池温度低于0°或高于55°时，将触发保护功能。在这种情况下，机器人将无法工作。

G00082 关于割草的问题

问题：GOAT的工作时间是否有上限？

回答：GOAT G1的程序中没有设置工作时间上限。理论上，您可以设置GOAT全天候割草。当电量低于15%时，GOAT将自动返回充电座充电。当电量达到80%时，GOAT将自动前往上次中断的位置继续割草。然而，为了确保更好的定位和割草效果，以及动物安全，建议不要在雨天或夜间割草。

G00083 关于割草的问题

问题：GOAT可以割蹦床底部的区域吗？

回答：GOAT无法跨越高度超过3厘米的障碍物。蹦床底部的水平栏杆可能会使GOAT卡住。建议将蹦床区域和类似的娱乐设施划定为限制区域。然而，您仍然可以通过远程控制手动模式让GOAT进入这些区域进行修剪。

G00084 关于割草的问题

问题：GOAT可以割高草吗？

回答：GOAT无法很好地割高于12厘米的草。较高的草可能会被识别为障碍物，请确保草的高度被修剪到10厘米以下。

G00085 关于割草的问题

问题：GOAT在通过非草区域时刀片是否会继续旋转？

回答：目前，GOAT无法在割草时准确区分草区和非草区。当在地图内的区域工作时，GOAT的刀片将继续旋转。

G00086 关于割草的问题

问题：如何选择GOAT的割草效率？

回答：您可以在应用程序中或机器人显示屏上选择割草效率：精准模式和高效模式。

在精准模式下，行驶速度较低，适用于需要精细割草的情况。在开阔环境中，机器人每小时可以割草约80平方米。

在高效模式下，行驶速度较高，适用于需要快速割草的情况。在开阔环境中，机器人每小时可以割草约120平方米。然而，可能会有一些区域被遗漏。

G00087 关于割草的问题

问题：为什么我在点击“开始”后，GOAT没有立即离开充电座开始割草？

回答：为了更好地定位，GOAT将在开始割草前在充电座中自动清洁摄像头镜头。这大约需要20秒。

G00088 关于割草的问题

问题：为什么GOAT在割草时移动路线混乱？

回答：

如果花园中有太多障碍物，机器人将避开这些障碍物，导致路线混乱。

在大于20°的斜坡上或狭窄区域，机器人无法以之字形割草。

G00089 关于割草的问题

问题：为什么GOAT在割草时会遗漏一些区域？

回答：

请检查是否有临时障碍物阻挡了GOAT的路线。直径小于1米的区域被临时障碍物阻挡，GOAT将不会割草。

请检查是否在应用程序中开启了AI识别或无人模式。这些功能可能会导致偶尔的虚假障碍物回避。

请检查您在应用程序中设置的障碍物回避高度是否过低。较低的障碍物回避高度可能导致区域遗漏。

请检查地图上是否有宽度小于2米的通道（包括被地图边界、限制区域或限制区域之间的狭窄区域）。目前，GOAT只会割一次宽度小于2米的通道。

GOAT能够清除高度不超过3厘米的障碍物（基于实验室数据）。更高的台阶或道路是GOAT无法到达的。

GOAT无法割高于12厘米的草。较高的草可能会被识别为障碍物，请确保草的高度被修剪到10厘米以下。

GOAT无法攀爬倾斜度大于25°的斜坡。建议您将这些斜坡设置为限制区域。

如果由于临时障碍物导致区域遗漏，障碍物移除后下次会割草。您也可以使用应用程序手动控制GOAT割草遗漏的区域。

G00090 关于割草的问题

问题：为什么边缘区域还剩下很多草？

回答：GOAT的定位存在一定误差。为了定位安全，GOAT在地图边界处有20厘米的缩进保护。您可以在应用程序中“地图编辑”>“地图优化”>“自动边缘优化”中标记您认为剩余草较多的边缘。GOAT将使用AI进行精细识别，并自动纠正标记的边缘，以更好地割草。此外，由于GOAT的刀片位于割草机的中心，刀片边缘与机器人边缘之间的距离约为10厘米。这导致靠近墙壁的区域会有一些草剩余。建议使用修边机修剪这些区域。

G00091 关于割草的问题

问题：为什么我的GOAT会离开地图边界或进入限制区域？

回答：

请检查导航信标是否安装正确。安装不当的导航信标可能导致定位错误，导致机器人离开边界。您可以使用导航信标安装助手（二维码）检查安装情况，然后重新创建地图。

请检查地图创建时的光照和天气条件是否符合要求。如果在地图创建时遇到小雨或黑暗环境，地图质量可能较差，可能导致定位错误，导致机器人离开边界。在这种情况下，建议您重新绘图。

默认情况下，充电座周围的2米范围内是自由区域，以便机器人返回充电。这可能导致机器人离开边界或进入限制区域。

G00092 关于割草的问题

问题：为什么机器人在割草时经常卡住？

回答：

建议您在机器人开始割草前，使用普通割草机将草坪修剪到低于10厘米。

建议您在机器人开始割草前，清除草坪上可能困住机器人的物品，如成堆的树叶、石头、玩具、水果、松散的电线等。

请检查机器人卡住的位置是否有小洞。如果发现小洞，请将其填平。

尽量在草坪干燥时割草，因为湿草坪可能会困住机器人（您可以打开雨传感器并设置延迟）。

您可以将机器人经常卡住的区域设置为限制区域。然后，您可以手动控制GOAT割草这些区域。

G00093 关于割草的问题

问题：为什么我在移动GOAT后，它无法重新定位并触发割草？

回答：在移动GOAT后触发任务需要先重新定位。出于安全原因，GOAT无法在距离地图边界和限制区域1.5米范围内重新定位。您可以将GOAT移动到远离边界的开阔区域并尝试再次操作。

G00094 关于割草的问题

问题：为什么GOAT在割草未完成时返回充电座？

回答：

地图太大，无法在一次割草周期内完成，因此机器人需要返回充电。当电量充足时，它将继续未完成的任务。

请检查应用程序中的通知，查看GOAT是否出现任何错误或故障。

G00095 关于割草的问题

问题：为什么GOAT在完全充电后没有继续未完成的任务？

回答：

请确保您在过程中没有重置或关闭GOAT。

请确保GOAT正常充电。充电完成后，它将继续未完成的任务。

请检查GOAT是否有任何问题。在修复任何故障后，您可以手动恢复未完成的任务。

G00096 关于割草的问题

问题：为什么GOAT在原地停留而不割草？

回答：

如果遇到大雨或光线不足，GOAT会自动返回充电座。

检查应用程序中的错误消息。GOAT可能遇到了一些问题，需要您的帮助。

G00097 关于割草的问题

问题：为什么我在应用程序中暂停割草后，GOAT会自动返回充电座？

回答：为了避免GOAT因长时间停留在充电座外而因电量耗尽而自动关机，如果在应用程序中触发的割草任务暂停时间超过30分钟，GOAT将自动返回充电座。然而，您仍然可以恢复任务，GOAT将自动前往暂停位置并继续工作。

G00098 关于割草的问题

问题：为什么GOAT在割草未完成时自动结束割草任务？

回答：

为了避免与计划的割草任务冲突，如果割草任务暂停时间超过24小时，GOAT将自动结束割草任务。

出于安全原因，如果GOAT检测到异常定位信号，将自动结束当前的割草任务。

如果某些区域因障碍物无法到达，GOAT将认为割草任务已完成。

如果在任务期间发生停电，任务将自动结束。

G00099 关于割草的问题

问题：为什么GOAT没有在预定时间自动开始割草？

回答：

GOAT未开启电源。

在动物保护模式下，GOAT不会响应预定任务。

当雨传感器开启时，GOAT不会执行任务。

当电量低时，GOAT不会执行任务。

GOAT目前正在执行另一个手动触发的临时任务。

预定任务可能未正确设置或保存。请在应用程序中检查。

请检查应用程序中设置的时区是否是GOAT所在位置的正确时区。

G00100 关于割草的问题

问题：当使用计划任务功能时，如果在预定结束时间之前草未完全割完，或者在预定结束时间之前草已完全割完，我该怎么办？

回答：计划任务按周重复。GOAT可以记住当前计划时间结束时的位置。下次计划开始时，它将从上次结束的位置继续割草。如果一轮割草在预定结束时间之前完成，GOAT将再次开始割草，直到预定结束时间。

G00101 关于割草的问题

问题：为什么计划中的割草过程会自动清除？

回答：

在GOAT关闭并重新启动后，计划中的割草过程将被清除。

GOAT进行了固件升级（检查设置中是否开启了静默升级）。它将在升级过程中自动重启，这会导致计划中的割草过程被清除。

G00102 关于割草的问题

问题：为什么GOAT没有完全按照选定的边缘割草？

回答：由于定位精度的限制，如果限制区域的轮廓之间存在重叠，或者限制区域与外轮廓之间存在重叠，所有重叠的轮廓将默认一起修剪。如果轮廓之间的距离小于1米，GOAT可能会认为轮廓重叠并一起修剪草。

G00103 关于割草的问题

问题：在沿着边缘割草时，GOAT是否更容易卡住？

回答：当边界上有许多新的障碍物时，可能会对GOAT的定位造成一些干扰。建议您在沿着边界割草之前先清除这些障碍物。

G00104 关于割草的问题

问题：为什么在手动模式下割草时，应用程序总是提示距离不符合要求，刀片无法启动？

回答：根据安全规定，远程控制机器人割草时，人与机器人之间的距离不得超过6米。GOAT通过检测蓝牙信号的强度来限制使用距离。如果检测到蓝牙信号不足，它将自动停止工作。需要重新检测蓝牙信号才能重新启动，因此会有一些延迟。此外，不同型号的手机蓝牙强度会有所不同。在使用手动割草功能时，尽量靠近GOAT。如果刀片仍然无法移动，请尝试使用其他型号的手机。

G00105 关于割草的问题

问题：工作日志显示总割草面积与单次割草面积之和不一致？

回答：割草面积的计算规则是向下取整，忽略小数点后的数字。因此，单次割草面积之和与总割草面积会略有不同，大约1~2平方米。

G00106 关于智能与隐私的问题

问题：目前外面没有下雨，为什么GOAT触发了雨保护模式？

回答：雨传感器较为灵敏。如果传感器长期接触或接触水分，将触发雨保护模式。

G00107 关于智能与隐私的问题

问题：目前外面没有下雨，为什么雨保护模式仍然开启？

回答：

请确认是否在应用程序中启用了雨延迟设置。默认情况下，如果启用雨保护模式，将在雨停后3小时解除。您可以在应用程序中修改时间。

请确认GOAT上的雨传感器是否干燥。

为了保护草坪，不建议在雨停后立即割草。雨传感器较为灵敏。雨停后，需要一定时间来感知环境湿度。如果您需要割草，可以关闭雨传感器并手动触发继续割草。

G00108 关于智能与隐私的问题

问题：我已将雨延迟时间调整为雨停后立即开始割草。为什么外面没有雨时GOAT仍然不工作？

回答：修改后的雨延迟时间将在下次触发雨延迟时自动生效。如果您希望立即生效，可以关闭并重新打开雨延迟，然后它将按照最新设置工作。

G00109 关于智能与隐私的问题

问题：AI摄像头和全景摄像头是否侵犯用户隐私？

回答：GOAT配备了两个摄像头，主要用于在割草过程中识别和检测障碍物和草坪边界。如果您开启人体检测或花园巡逻功能，摄像头将拍摄距离GOAT 7米内的任何人并发出警报。您可以放心，您的隐私不会受到侵犯。我们始终将客户隐私放在首位。我们还建议您在公共区域关闭人体检测功能，以避免侵犯他人隐私。

G00110 关于智能与隐私的问题

问题：使用自动边缘优化功能时，是否需要先设置边缘优化？

回答：AI边缘识别存在一定偏差。AI无法区分绿色物体，也无法准确判断高度。因此，为了避免卡住和误割，建议仅选择以下情况：

高度差小于3厘米的边缘。

高度大于20厘米的围墙边缘。

在距离边缘一个割草机长度范围内，没有低于20厘米高度的封闭植物的区域，将进行AI识别优化。

如果您的花园环境符合上述条件，您可以选择优化整个轮廓。

G00111 关于智能与隐私的问题

问题：自动边缘优化的范围是什么，限制区域的边缘是否会进行优化？

回答：GOAT仅对选定的边缘进行AI识别优化。默认情况下，限制区域的边缘不会进行优化。单次优化允许距离扩展相当于割草机的大小。

G00112 关于智能与隐私的问题

问题：为什么使用自动边缘优化后，机器人卡住的频率增加了？

回答：AI边缘识别存在一定误识别率。建议在开始自动边缘优化之前备份现有地图。如果优化后的地图出现问题，您可以从“地图编辑”>“更多”>“恢复地图”中检索之前保存的地图。

G00113 关于智能与隐私的问题

问题：为什么GOAT会撞到一些障碍物？

回答：GOAT主要依靠前部的ToF传感器和AI视觉进行障碍物识别：

ToF避障功能目前支持3个高度级别（≥10厘米、≥15厘米、≥20厘米），无法识别低于10厘米的障碍物。

ToF功能无法识别GOAT两侧或后面的障碍物。

ToF功能不擅长识别黑色、白色和透明物体。

不平整的地面可能会影响ToF避障的准确性。

目前，AI识别功能只能识别少数障碍物，如刺猬。此功能需要在应用程序中手动开启。

AI视觉在光线较暗的环境中或雨天表现不佳。

G00114 关于智能与隐私的问题

问题：如何开启AI识别功能？

回答：在应用程序中，进入“设置”>“实验室功能”并开启AI识别。GOAT将在工作时避开当前可识别的障碍物。AI模型支持热更新，我们将持续增加和优化模型。

G00115 关于智能与隐私的问题

问题：在开启AI识别功能后，GOAT是否可以在夜间识别人类或小动物？

回答：不可以。GOAT没有配备夜视功能，无法在夜间进行AI识别。

G00116 关于智能与隐私的问题

问题：为什么地图上标记的障碍物的位置和形状与现实生活中的不同？

回答：

应用程序不会实时更新障碍物及其位置。只有在割草任务开始时，应用程序才会更新地图上的障碍物位置。

地图上标记的障碍物仅由ToF传感器在运行期间识别。AI识别的障碍物不会标记在地图上。

直径小于40厘米的障碍物，由ToF传感器识别的，不会标记在地图上。

GOAT存在一定概率的误识别，无法完全准确地绘制障碍物轮廓。

G00117 关于智能与隐私的问题

问题：为什么地图上显示的GOAT位置与实际位置不符？

回答：

请确认GOAT是否被移动。如果在移动后未启动任务，GOAT不会重新定位，地图上仍将显示移动前的位置。

请确认在割草过程中是否拖动了GOAT。拖动GOAT不会触发重新定位，地图上仍将显示拖动前的位置。

请确认GOAT是否在充电座外触发任务。GOAT需要一定时间来定位，在此期间，GOAT的位置可能不会显示在地图上。

如果排除了上述情况，请检查：

摄像头是否脏污。

导航信标是否处于正常状态。

当前天气是否良好。

上述问题可能导致GOAT位置异常。如果GOAT在地图上持续显示错误位置，您可以删除地图并重新绘制。

G00118 关于智能与隐私的问题

问题：在启用安全模式后，走在GOAT后面的人员是否会被识别？

回答：在启用无人模式后，GOAT主要识别割草机前方的人体，并停止刀片旋转。

G00119 关于智能与隐私的问题

问题：在无人模式下，由于刀片停止而未割草的区域是否会重新割草？

回答：在本次割草任务中，由于刀片停止而遗漏的区域不会重新割草。草的清理过程将在下次割草任务中正常进行。

G00120 关于智能与隐私的问题

问题：在割草过程中，GOAT是否可以检测到可能的入侵者？

回答：目前，GOAT在移动过程中无法进行远距离人体识别以用于安全目的。

G00121 关于智能与隐私的问题

问题：GOAT在充电座中是否可以检测到入侵者并发出警报？

回答：您可以在“设置”中开启花园守卫功能。只要GOAT在充电座中，如果检测到7米范围内有人，它将发出警报。

G00122 关于智能与隐私的问题

问题：GOAT是否只能识别并警告花园中的人？

回答：目前，GOAT无法区分人是否在花园中。在开启相关人体检测功能后，它将对7米范围内的人发出警报。为了避免对花园外的人发出警报，尝试在设置巡逻点时与花园边界保持一定距离。

G00123 关于智能与隐私的问题

问题：如何关闭巡逻点的人体识别功能？

回答：完成GOAT的网络设置后，打开应用程序，进入“视频”>“设置”>“人体识别”将其关闭。

G00124 关于智能与隐私的问题

问题：为什么无法启动实时视频，或者没有图像？

回答：

Wi-Fi信号可能较弱。请检查机器人的Wi-Fi连接。机器人需要良好的Wi-Fi连接才能启动实时视频。

GOAT可能使用了额外的连接模块，该模块不支持实时视频。

机器人可能处于蓝牙模式，该模式不支持实时视频。

全景摄像头或AI摄像头可能被遮挡。请清除遮挡摄像头的物体。

如果问题仍然存在，请联系ECOVACS客户支持。